Załącznik nr 1 do decyzji znak:

GNR.I.6220.10.2022.12 z dnia

02 stycznia 2023 r. o środowiskowych

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na: „Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Żydowo II” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Żydowo, gmina Polanów”, na dz. nr 24 obr. Żydowo.

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 24 obręb Żydowo, gm. Polanów. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne do 7 500 szt.;

- konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych;

- inwertery;

- stacja transformatorowa do 3 szt.;

- system monitoringu;

- ogrodzenie;

- drogi dojazdowe oraz plac manewrowy;

- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej, w tym wewnętrzne linie kablowe łączące poszczególne sekcje projektowanej elektrowni ze stacją transformatorową.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.

Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 3,93 ha, natomiast łączna powierzchnia zajęta pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia osiągnie do 3,54 ha. Zgodnie z mapą ewidencji gruntów na działkach inwestycyjnych występują następujące klasoużytki, tj. grunty orne (RIIIb, RIVa, RIVb, RV), łąki trwałe (ŁV), nieużytek (N) oraz grunty pod rowami (W-RV). Przedmiotową farmę planuje się posadowić jedynie na ww. gruntach ornych, które dotychczas użytkowane były w sposób rolniczy, poza terenami zewidencjonowanymi jako grunty pod wodami (W-ŁV), nieużytek (N) oraz łąki trwałe (ŁV).

3. Rozwiązania chroniące środowisko.

Faza realizacji:

- plac budowy i jego zaplecze zlokalizowane będą w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej;

- zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;

- prace budowlane będą prowadzone w godzinach dziennych, pomiędzy 6.00, a 22.00, aby ograniczyć oddziaływanie hałasu wytwarzanego przez maszyny budowlane;

- gromadzenie ścieków sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich regularne przekazywanie wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia;

Faza eksploatacji:

W momencie uruchomienia instalacji i jej eksploatacji, nie przewiduje się istotnych oddziaływań wpływających na pogorszenie się stanu środowiska przyrodniczego. Praca ciągła urządzeń przetwarzających prąd stały na prąd przemienny, poza normalnym odgłosem pracy urządzeń tego typu oraz wytwarzaniem pola elektromagnetycznego, nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie w postaci emisji pól elektromagnetycznych będzie mieć charakter ciągły i zamknie się w granicach planowanego przedsięwzięcia. Omawiany rodzaj przedsięwzięcia pozwala na prawie bezawaryjne i bezobsługowe eksploatowanie urządzeń. Według danych podanych przez producentów okres bezawaryjnego działania urządzeń może wynieść nawet 25 lat. W tym czasie urządzenia powinny działać ze sprawnością zagwarantowaną przez producenta. Prowadzenie regularnych testów sprawdzających, przeglądów i oceny zużycia urządzeń pozwoli na ich prawidłową i bezawaryjną prace. W trakcie eksploatacji powstawać będą odpady związane z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych, które zostaną poddawane segregacji i przekazane firmie zajmującej się ich unieszkodliwianiem. Pojawiające się oddziaływania przedsięwzięcia w fazie eksploatacji mieszczą się w granicach dopuszczalnych poziomów dla poszczególnych komponentów środowiska.

Faza likwidacji

Faza likwidacji będzie polegała na rozmontowaniu i wywiezieniu poszczególnych elementów farmy. Oddziaływania, jakie będą występowały w fazie likwidacji będą zbliżone do tych z fazy realizacji inwestycji. Po zakończeniu eksploatacji, na terenie przedmiotowej inwestycji zostanie przywrócony pierwotny stan środowiska przyrodniczego.

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski