Załącznik nr 1 do decyzji znak: GNR.IV.6220.3.2022.10 z dnia 27 grudnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 109/2, 111/3 w obrębie Jacinki, gmina Polanów”.

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 19 MW, planowanej do realizacji na części działek o nr 109/2 i 111/3 w obrębie Jacinki, gmina Polanów. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy:

- konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne,

- panele fotowoltaiczne i inwertery o mocy do 19 MW,

- kontenerowe stacje transformatorowe w ilości do 19 szt.,

- magazyny energii,

- pośrednie rozdzielnice napięcia,

- układy pomiarowo-zabezpieczające,

- podziemne trasy oraz linie kablowe,

- instalacje odgromowe, przepięciowe i przetężeniowe,

- dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze,

- ogrodzenie i monitoring.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.

Całkowita powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 13,6456 ha, natomiast łączną powierzchnia zajęte pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wyniesie do 9,33 ha. Zgodnie z mapą ewidencji gruntów, na działkach inwestycyjnych występują następujące klasoużytki: grunty orne (RIIIa, RIVa, RIVb), łąki trwałe (ŁIV) oraz nieużytki (N). Na terenie przeznaczonym pod inwestycję oraz w najbliższym otoczeniu, oprócz roślin uprawnych, stwierdzono występowanie typowych i szeroko rozpowszechnionych roślin segetalnych i ruderalnych. Ponadto na terenie działki inwestycyjnej nr 11/3 obr. Jacinki znajduje się zabudowa zagrodowa, będąca w stanie ruiny.

3. Rozwiązania chroniące środowisko.

Faza realizacji:

- prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej tj. w godzinach 6.00 – 22.00 w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej;

- zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;

- tankowanie i naprawa pojazdów odbywać się będzie poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach.

- gromadzenie ścieków sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich regularne przekazywanie wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia;

Faza eksploatacji:

- wyposażenie transformatora w szczelną misę olejową, co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu gruntu;

- przekazywanie na bieżąco do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom odpadów wytworzonych w związku z konserwacją planowanej inwestycji, bez konieczności magazynowania ich na trenie przedsięwzięcia;

- zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyrefleksyjną w celu wyeliminowania tzw. „efektu olśnienia”;

- okresowe mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie za pomocą czystej wody pod ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej.

- prowadzenie wykaszania farmy od centralnej części w kierunku jej brzegów w celu umożliwienia ucieczki zwierząt i ograniczenia ich śmiertelności.

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski