Załącznik nr 1 do decyzji znak:

GNR.IV.6220.5.2022.5 z dnia

03 stycznia 2023 r. o środowiskowych

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na: „Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „Żydowo 3” o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii” planowanej na działce nr 98/3, obręb Żydowo, gm. Polanów.

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr 98/3 obręb Żydowo, gm. Polanów.

Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy:

- panele fotowoltaiczne do 6670 szt.;

- konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych;

- string-boxy;

- falowniki w ilości do 10 szt,;

- stacja transformatorowa;

- kontenerowe magazyny energii;

- system monitoringu;

- ogrodzenie;

- komunikacja wewnątrz farmy oraz plac manewrowy;

- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej, w tym wewnętrzne linie kablowe nn łączące poszczególne sekcje projektowanej elektrowni ze stacją transformatorową.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.

Powierzchnia działki inwestycyjnej zgodnie z przedłożonym wypisem z ewidencji gruntów wynosi 1,48 ha i w całości zostanie zajęta pod planowane przedsięwzięcie. Zgodnie z mapą ewidencji gruntów, na działkach inwestycyjnych występują grunty orne (RIVb). Obecnie przedmiotowy teren jest niezabudowany i użytkowany rolniczo.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz z ogólnodostępnych map wynika, że w otoczeniu przedmiotowej działki znajdują się głównie użytki zielone oraz droga wojewódzka nr 205. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 250 m na południe od miejsca realizacji przedsięwzięcia (dz. nr 568/8 obręb Żydowo).

3. Rozwiązania chroniące środowisko.

Faza realizacji:

- postępowanie z odpadami, które powstaną na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji zgodne z przepisami ustawy o odpadach, w szczególności gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów w przystosowanych do tego celu kontenerach, przekazywanie odpadów do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania jedynie wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie pozwolenia;

- zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych;

- prace budowlane będą prowadzone w godzinach dziennych, pomiędzy 6.00, a 22.00, aby ograniczyć oddziaływanie hałasu wytwarzanego przez maszyny budowlane;

- gromadzenie ścieków sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich regularne przekazywanie wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia;

- zabezpieczenie wykopów budowlanych przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt. Regularnie kontrolować teren prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich zwierząt. Wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów, należy przenieść w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa.

Faza eksploatacji:

- zastosowanie najnowocześniejszych technologii;

- należy dokonywać okresowych konserwacji elementów elektrowni celem zapewnienie prawidłowego działania instalacji;

- zastosowanie powłok antyrefleksyjnych;

- stała kontrola i konserwacja projektowanej instalacji;

- zastosowanie technologii czyszczenia bez użycia środków chemicznych tylko wodą zdemineralizowaną celem zapobieżenia zanieczyszczeniu środowiska gruntowego;

- nie składować odpadów na terenie inwestycji.

- zastosowanie obiektów (np. kontenerowe stacje transformatorowe) w odcieniach szarości, brązu i/lub zieleni;

- brak ciągłego oświetlenia inwestycji w porze nocnej.

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski