Polanów, dnia 09.03.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów,

strona internetowa:	www.polanow.pl

adres e-mail: um@polanow.eu

tel.: (94) 3188329

# ZAPYTANIE OFERTOWE

# Gmina Polanów zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

# „Remont placu zabaw w Rzeczycy Małej”

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów placu zabaw.

- Oferowane materiały muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu dostawy zawiera przykładowe wizualizacje.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do 29 maja 2023 roku.

- Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego użytkowania. Muszą posiadać wszystkie atesty i normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw.

- Wykonawca dokona dostawy i montażu elementów placu zabaw pod wskazany adres.

- Zamówienie nie obejmuje uzupełnienia nawierzchni piaskiem.

- Gwarancja obejmuje okres 36m-cy.

- Forma płatności 21 dni od wystawienia faktury (po bezusterkowym odbiorze).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Element dostawy | Opis przedmiotu dostawy (przykładowe wizualizacje) |
| --- | --- | --- |
| 1 | huśtawka metalowa bocianie gniazdo | Wymiary – min.204 x 340 cm, wys. ok. 239 cm Wysokość upadku ok.136cm Powierzchnia zderzenia min. 715 x 270 cm Konstrukcja – rury stalowe o średnicy ok.76,1mm, zabezpieczone podkładem cynkowym, wykończone lakierem poliestrowym Rodzaj siedziska - bocianie gniazdo, Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składowe: nogi stalowe 4 szt., belka stalowa 1szt., Rodzaj siedziska - bocianie gniazdo |
| 2 | huśtawka ważka | Wymiary ok. 49,5x300cm, wys. ok. 113cm Wysokość upadku max. 98cm Powierzchnia zderzenia: min. 249,5x500cm Konstrukcja – rura stalowa o śred. min. 76,1mm, 48,3mm, zabezpieczona podkładem cynkowym Wykończenie - płyta typu HDPE, lakier poliestrowy Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składowe: belka 1 szt., siedziska 2 szt., obojniki 2 szt., podstawa stalowa 1 szt. |
| 3 | Karuzela tarczowa z siedziskami | Konstrukcja rury stalowe, zabezpieczona podkładem cynkowym, wykończona lakierem poliestrowym Wymiary średnica ok. 150cm, wysokość ok.85,5cm Elementy składowe: słup stalowy 1 szt., tarcza 1 szt., poręcze 2 szt., siedzisko 2 szt., kierownica 1 szt. . |
| 4 | Ławka metalowa z oparciem | Wymiary min. 61x150cm wys. ok. 86 cm Konstrukcja – rury stalowe, deski drewniane Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składniowe: siedzisko z desek 1 szt., oparcie z desek 1 szt., stelaż 2 szt. |
| 5 | Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami | Konstrukcja o podkładzie cynkowym, rury i profile o różnej średnicy, wykończenie płytą typu HDPE, blachą nierdzewną Wymiary ok.353x466cm, wysokość ok.314cm Elementy składowe: wieża sześciokątna szt.2, ślizg 2 szt., ścianka wspinaczkowa 1 szt., koci grzbiet linowy na podest 1 szt., panel Suwak rakieta 1 szt., panel Sorter sznurki 1 szt., panel bulaj 2 szt., panel koszyk 1 szt., panel – ruchome koło 1 szt. |

- Tryb udzielenia zamówienia

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zrezygnuje z zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za całość zamówienia.

- Forma złożenia oferty:

Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres: j.sominka@polanow.eu w terminie do 17 marca 2023 r. do godziny 12:00

- Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

# Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Joanna Sominka-Klóziak tel. 94 3480760 e-mail: j.sominka@polanow.eu