Załącznik nr 1 A

SZCZEGÓŁOWY OPIS

TECHNICZNY DLA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne, markę, model, wersję, nazwę handlową wyposażenia oraz dostarczanego pojazdu bazowego lub spełnia/nie spełnia *niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |  |
| 1.1. | Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia wymagania: - Polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (. Dz.U.2022.988 t.j. ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 ze zm.) - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). - Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka. Na dzień składania ofert dostarczyć do dokumentacji przetargowej kopię aktualnego świadectwa wraz ze sprawozdaniem z badań. - Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. - Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 - Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2) | …… spełnia / nie spełnia * |
| 1.2. | Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. | spełnia / nie spełnia * |
| 1.3. | Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok podwozia min. 2024. | Rok produkcji: ……… |
| 1.4. | Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1). | spełnia / nie spełnia * |
| 1.5. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | spełnia / nie spełnia * |
| 2 | Podwozie z kabiną |  |
| 2.1. | Masa rzeczywista pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej nie może przekroczyć 20000 kg. | Masa: …………… |
| 2.2. | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: - Kąt natarcia: min. 24 º, - Kąt zejścia: min. 23º, - Prześwit pod osiami: min. 300 mm, - Wysokość całkowita pojazdu: max. 3500 mm - Długość całkowita: max 8900 mm, - Kąt rampowy: min. 19 º. | spełnia / nie spełnia * |
| 2.3. | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 8%. Nie dopuszcza się mniejszej wartości z uwagi na działania pojazdu w trudnych warunkach terenowych. | spełnia / nie spełnia * |
| 2.4. | Układ napędowy pojazdu składa się z: - stałego napędu na wszystkie osie – 4x4, - skrzyni redukcyjnej, - możliwości blokady mechanizmów każdej osi, - zwolnic w piastach, - biegu kroczącego, - skrzyni biegów wyposażonej w wymiennik ciepła, - skrzynki rozdzielczej z przełożeniem terenowym i biegiem neutralnym. | spełnia / nie spełnia * |
| 2.5. | Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem szosowo - terenowym, na przedniej osi szerokości min. 385, tylnej min. 315 mm. Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe. | spełnia / nie spełnia * |
| 2.6. | Silnik: - o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy, - minimalna moc silnika: 270 kW, - minimalny moment obrotowy 1900 Nm, - silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6 (lub inne aktualnie obowiązujące najnowsze w momencie dostawy), - skrzynia biegów zautomatyzowana 12 biegów do przodu, 2 biegi wsteczne i 2 biegi pełzające. Ponadto pojazd wyposażony w: - hamulce bębnowe na wszystkich osiach, - system ABS, APS, - zawieszenie w formie w resorów parabolicznych z przodu i trapezowych z tyłu. | spełnia / nie spełnia * |
| 2.7. | Kabina: - kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, ze szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową wraz z fabrycznym jej odwodnieniem. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina zawieszona z automatyczną regulacją poziomowania poduszek w zależności od obciążenia. Dla załogi siedzącej w tylnym przedziale zamontowany zespół szafek kabinowych lub skrytek do przewożenia wyposażenia osobistego ratowników. Szafka dopasowana do ilości miejsca w kabinie, zamontowana za fotelami kierowcy i dowódcy. W tylnym przedziale kabiny zamontowany stabilny uchwyt dla każdego członka załogi. kabina wyposażona minimum w: - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych z możliwością sterowania elektrycznym podnoszeniem izamykaniem z pozycji kierowcy, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i główne), - informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy, - radio MP3 z wyświetlaczem min 5” wraz z instalacją antenową i głośnikami rozmieszczonymi w kabinie, - oznakowane minimum jedno gniazdo 12V oraz 1 gniazdo 24V zainstalowane w przedniej części kabiny, zainstalowane min. 2 porty USB, - na środku deski rozdzielczej przy podszybiu zamontowany rozdzielacz 12V z minimum dwoma gniazdami zapalniczki i dwoma gniazdami zasilania USB 5V min.1,2 A z wyłącznikiem do zasilania np. tabletu, telefonu - dopuszczalne rozwiązanie zamienne zaproponowane przez Wykonawcę, a uzgodnione z Zamawiającym, - oświetlenie stopni wejściowych, - Wideorejestrator zamontowany w górnej części podszybia oraz z tyłu pojazdu z kartą pamięci min 128 GB, o jakości FULL HD/ 4K, z możliwością nagrywania toru jazdy z przodu jak i z tyłu pojazdu, z automatycznym nadpisywaniem danych na karcie pamięci z niezależnym zasilaniem, automatycznym wyłączeniem podczas wyłączonego zapłonu pojazdu. - zestaw głośnomówiący do telefonu, - tylna ławka z kuwetami na sprzęt, - mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) jednobutlowych. Uchwyty umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego typu ( kompozyt i stal), - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania pojazdu), - mocowanie 4 szt. masek aparatu powietrznego (lokalizacja do uzgodnienia z zamawiającym), - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, - wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami, - fabryczna klimatyzacja automatyczna, - fabryczny wyświetlacz podwozia na desce rozdzielczej o przekątnej min 4”, - tempomat, - kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem, kamera załączana automatycznie podczas załączenia biegu wstecznego, a także na żądanie podczas jazdy. - Zamontowane dodatkowe oświetlenie(halogen) pola cofania, zamontowane w dolnej części zabudowy po obydwu stronach pojazdu, załączane automatycznie podczas wbicia biegu wstecznego - kabina zgodna z normą ECE R29, - w kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Parametry radiotelefonu: Radiotelefon analogowo-cyfrowy: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, modulacjach 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 250 zaprogramowanych kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu – 1 szt. wraz z anteną umieszczoną na dachu przystosowaną do pracy w paśmie 144 - 174 MHz, impedancja wejściowa nominalna: 50 Ω, Zysk energetyczny anteny: min. 4,15 dBi, polaryzacja: pionowa, typ przewodu antenowego: RG 58, WFS na częstotliwości 149,00 MHz nie może przekraczać wartości 1,3”, zakres temperatur pracy: -40 +60 st C. Antenę należy mocować do metalowej karoserii pojazdu, do metalowego wspornika bądź metalowego ekranu połączonego galwanicznie z karoserią pojazdu, która jest płaszczyzną „ziemi” dla anteny. Kod poziomej charakterystyki promieniowania anteny: 000ND00 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08). Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora (w przypadku akumulatorów 24V poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V). Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego należy wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Dokumenty do radiotelefonu: karta katalogowa radiotelefonu, karta katalogowa zamontowanej anteny, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu, - sterowanie autopompą, zaworem głównym wody, zraszaczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną poprzez panel z wyświetlaczem LCD 4” z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, - wewnątrz kabiny nocne podświetlenie, - wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką – z możliwością resetowania, - niezależne ogrzewanie przedziału załogi min. 2kW umożliwiające ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ ogrzewania kabiny oraz przedziału autopompy kompatybilne względem siebie), sterowanie z kabiny dostępne z poziomu dowódcy bądź kierowcy, - przetwornica napięcia z czystą sinusoidą 24V/230V o mocy ciągłej min 2500W oraz impulsowej min. 5000W. - szafka na wyposażenie dla załogi, - miejsce na dokumentację w formacie A4 dla KDR, | spełnia / nie spełnia * |
| 2.8. | Kolorystyka: - podwozie – czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, z czarnym słupkiem pomiędzy przednimi drzwiami a drzwiami załogi, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - boczne i tylne ściany zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe), - oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego, | spełnia / nie spełnia * |
| 2.9. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od -25º C do + 40º C. | spełnia / nie spełnia * |
| 2.10. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu powinien być skierowany w lewo. | spełnia / nie spełnia * |
| 2.11. | Pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracy autopompy. Zbiornik AdBlue min 45 litrów – jeśli dotyczy. Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem zabudowy i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. | spełnia / nie spełnia * |
| 2.12. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 18 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w LEDowe źródła światła. | spełnia / nie spełnia * |
| 2.13. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy(typu kula) z możliwością podczepienia przyczepy lekkiej do 750 kg z gniazdem elektrycznym 12V, instalacja musi współpracować z przyczepami wyposażonym w LED’owe źródło światła. |  |
| 2.14. | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia: - klucze do kół, - trójkąt, - apteczka samochodowa, - przewód do pompowania kół o długości min. 10 m z manometrem, - gaśnica proszkowa min. 2 kg, - podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy własnej pojazdu, - dźwignia do podnoszenia kabiny, - dwa kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu. | spełnia / nie spełnia * |
| 2.15. | Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. | spełnia / nie spełnia * |
| 2.16 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do ciągłej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przycisk włączania przystawki podwójnie zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem. Możliwość załączania/wyłączania przystawki z poziomu przedziału autopompy na panelu sterowniczym, a także z kabiny załogi. Przystawka z układem chłodzenia. | spełnia / nie spełnia * |
| 3 | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza |  |
| 3.1. | Instalacja elektrycznaoraz ostrzegawcza pojazdu składa się z: - Oświetlenia ostrzegawczego, - Świateł LED do jazdy dzienne, - Sygnalizacji dźwiękowej, - Akumulatorów wzmocnionych oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy, - Systemu ładowania pojazdu podczas postoju, - Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia posiadanego przez Zamawiającego Radiotelefon, detektor wielogazowy, latarki przenośne. - Oświetlenia zewnętrznego, - Oświetlenia wewnętrznego, - Zamontowany uchwyt na reflektor pogorzeliskowy na belce reflektorów dalekosiężnych lub atrapie przedniej wraz z wyprowadzonym gniazdem napięciowym. | spełnia / nie spełnia * |
| 3.2. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - na dachu pojazdu belka sygnalizacyjna LED w obudowie wykonanej z poliwęglanu. Szerokość belki min. 1800 mm, nie może ona wystawać poza szerokość dachu. Belka wraz z mocowaniem nie wyższa niż 85 mm. Belka powinna zawierać min. 14 modułów LED, po min. 3 LED każdy, zabezpieczona kratką z materiałów niekorodujących, - lampa sygnalizacyjna niebieska wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej części zabudowy z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy z poziomu modulatora w przypadku jazdy w kolumnie posiadająca funkcje oświetlenia pola pracy oraz oświetlenie uprzywilejowane sprzężone z oświetleniem obrysowym, - cztery synchronizowane lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych, - urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny, - wzmacniacz o mocy min. 200W wraz z głośnikiem o mocy min. 200W lub 2 głośników o mocy min. 100W każdy zamontowanych na zewnątrz pojazdu, zabezpieczone osłoną wykonaną z materiałów niekorodujących. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Głośniki systemu powinny być umieszczone z przodu pojazdu pod lub za zderzakiem w miejscu osłoniętym. Miejsce montażu do konsultacji z Zamawiającym, - sygnały dźwiękowe wzmocnione min. dwoma głośnikami niskotonowymi, - zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowania ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED, sterowanym z poziomu zarówno przedziału autopompy, jak i poziomu kierowcy, - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego, - sygnał pneumatyczny zasilany z instalacji powietrznej pojazdu wyposażony w elektrozawór. Trąby powinny być umieszczone z przodu pojazdu spełniająca minimum parametry: dł. 60 cm, średnicę 15 cm, siła dźwięku 120 dB., skierowane w przód. Uruchamianie: - za pomocą przycisku uruchamianego nogą z pozycji kierowcy (pod lewą nogą), - za pomocą przycisku znajdującego się na desce rozdzielczej, przeznaczonego dla dowódcy. Przycisk podświetlony, – wszystkie elementy zabezpieczone przed uszkodzeniem kratkami z materiału niekorodującego. | spełnia / nie spełnia * |
| 3.3. | Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w kabinie dostępny z poziomu kierowcy. Moc alternatora i pojemność akumulatorów min. 180 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. | spełnia / nie spełnia * |
| 3.4. | Pojazd wyposażony w zintegrowany układ prostowniczy z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, podłączenie zblokowane w jednym gnieździe przyłączeniowym ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, z wtyczką i przewodem o długości min 4 m, umieszczonym po stronie dowódcy (prawa strona pojazdu). | spełnia / nie spełnia * |
| 3.5. | Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. Podest zasilany z niezależnej przetwornicy 24V/12V. Przystosowany do ładowania 4 szt. latarek i 6 szt. radiotelefonów, 1 szt. miernika wielogazowego. Ładowarki do latarek, radiotelefonów noszonych oraz ładowarkę do miernika dostarczy zamawiający przed odbiorem pojazdu. Na podeście min. 2 gniazda 12V zabezpieczone przed przypadkowym użyciem i oznakowane. | spełnia / nie spełnia * |
| 3.6. | Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy muszą być w standardzie min. IP 67 oraz zamocowane nad każdą skrytką, nad drzwiami wejściowymi do kabiny, na dachu i nad wyciągarką załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy, jak i przedziału autopompy. Ponadto oświetlenie nad drzwiami i stopni powinno automatycznie zapalać się po otwarciu drzwi. | spełnia / nie spełnia * |
| 3.7. | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy, jak i przedziału autopompy. | spełnia / nie spełnia * |
| 3.8. | Belka z reflektorami dalekosiężnymi w technologii LED. min 4 szt. reflektorów. | spełnia / nie spełnia * |
| 3.9. | Wszystkie elementy elektroniczne nie mogą zakłócać swojej wzajemnej pracy i pracy radiotelefonu. | spełnia / nie spełnia * |
| 4 | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 4.1. | Rama pośrednia spawana lub skręcana, zabezpieczona antykorozyjnie, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy elastycznie mocowana w przedniej części ramy głównej. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.2. | Zabudowa samonośna wykonana w technologii spawanej lub skręcanej, w całości wykonana z aluminium (szkielet) z poszyciem z tego samego materiału. Wewnętrzna część zabudowy wykończona blachą aluminiową gładką, wewnętrznie anodowaną, a zewnętrznie lakierowaną. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.3. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym np. blacha ryflowana, bądź inne równoważne rozwiązanie. Na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję o długości min. 203 cm i szerokości min. 63 cm, wysokości min. 30 cm, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł, armatury wodnej itp.). Skrzynia musi posiadać oświetlenie wewnętrzne LED włączane automatycznie po otwarciu skrzyni. Wieko skrzyni powinno być wyposażone w siłowniki wspomagające zamykanie i otwieranie, a także umożliwić montaż i przewożenie dwóch przęseł drabiny nasadkowej. Wieko wyposażone w zamek zamykany na klucz. Na dachu uchwyty do przewozu min. 3 szt. węży ssawnych PCV B-110-2500- , a także uchwyty do montażu bosaka ciężkiego, lekkiego, min. 2 smoków ssawnych, min. 2 pływaków do smoka ssawnego, mostków przejazdowych i holu sztywnego - sprzęt zakupiony podczas realizacji zadania. Konstrukcja dachu zabudowy z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.4. | Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony dowódcy) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień z blachy ryflowanej. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.5. | Podesty robocze wzdłuż zabudowy, muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg (pod przednimi skrytkami), oraz min. 180 kg (pod tylnymi i bocznymi), wykonane z powierzchnią antypoślizgową np. blacha ryflowana, bądź inne równoważne rozwiązanie. Podesty robocze o głębokości użytkowej min. 400 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji. Podesty wyposażone w ostrzegawcze oświetlenie LED koloru pomarańczowego możliwe blisko zewnętrznej krawędzi. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.6. | Tylna i boczne skrytki w układzie 7 (3+3+1) zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.7. | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Aranżacja skrytek musi być ustalona z Zamawiającym podczas wykonywania zabudowy. Konsultacje mogą odbywać się poprzez: - wizytę przedstawicieli Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy, - kontakt online, videorozmowę, - kontakt telefoniczny, - e-mail. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.8. | Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, dostępny od strony dowódcy z miejscem na deskę ortopedyczną oraz wyposażony w pionowy panel na sprzęt burzący z dostępem od strony kierowcy. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.9. | Zabudowa wyposażona w szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Zabudowa powinna posiadać mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA – posiadaną przez Zamawiającego. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.10. | Ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w pionowe mocowanie na: Hydratntu przenośnego, rozdzielacza i inny sprzęt po ustaleniu z zamawiającym. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.11. | Zabudowa powinna posiadać min. 8 plastikowych skrzynek z zamknięciem bądz pokrowcem i rączką, o pojemności min. 40 dm3, na wyposażenie bez stałego miejsca. Do aranżacji w zabudowie w miejscu ustalonym z Zamawiającym. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.12 | Samochód wyposażony w mobilny zestaw czyszczący, umożliwiający mycie i dezynfekcję rąk, składający się min.: ze zbiornika na wodę min. 2,5 dm3 z kranikiem, dozownika na mydło w płynie, dozownika na środek dezynfekcyjny, ręcznika papierowego do rąk, kosza na zużyte ręczniki, uchwytu do przenoszenia. Zestaw zamocowany w skrytce pojazdu na panelu wysuwnym. Dopuszczalne rozwiązanie zamienne zaproponowane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.13 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. | spełnia / nie spełnia * |
| 4.14 | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. | spełnia / nie spełnia * |
| 5. | Układ wodno-pianowy |  |
| 5.1. | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - zbiornik środków gaśniczych, - autopompy, - dozownik środka pianotwórczego, - zwijadło szybkiego natarcia, - działko wodno-pianowe, - system zraszania podwozia. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.2. | Zbiornik wody wykonany z materiału niekorodującego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny, - pojemność min. 2500 l (+/-1%), - spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, - posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, zabezpieczoną zaworem, - konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu, - umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy, - posiadać co najmniej jedną nasade STORZ wielkości DN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu z zaworem kulowym wspomagany siłownikiem elektropneumatycznym, - powinna być dozwolona jazda pojazdem z pustym zbiornikiem wody oraz wypełnionym zbiornikiem środka pianotwórczego, - zawór główny wody sterowany automatycznie z możliwością awaryjnego otwarcia ręcznie. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.3. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.4. | Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w jedną nasadę STORZ DN75 (z tyłu pojazdu, w tylnej żaluzji) z zaworem kulowym oraz manometrem. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.5. | Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności: - min. 2500 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa ( +/- 1% ) i głębokości ssania 1,5 m, - min. 390 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowaną osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.6. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - dwóch nasad tłocznych STORZ wielkości DN75 skierowanych po jednej na każdą stronę pojazdu, (nasady tłoczne zamontowane wewnątrz zabudowy), - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego, - zraszaczy, - jednej nasady ssawnej STORZ wielkości DN110 do zbiornika wody przy pobieraniu wody z zewnętrznego źródła. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.7. | Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: - nasada wodna zasilająca – kolor niebieski, - nasada wodna tłoczna – kolor czerwony, - nasada środka pianotwórczego –kolor żółty. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.8. | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.9. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.10. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.11. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika, załączany z kabiny załogi. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.12. | Pojazd musi być wyposażony w jedną linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zlokalizowaną z tyłu pojazdu, zakończoną prądownicą wodno-pianową z możliwością przyłączenia lancy gaśniczej kominowej, wejście lancy STORZ 1 cal. Prądownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadać: płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wody oraz piany, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody i piany. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny i ręczny. Korba mechanizmu ręcznego zwijania węża wyprowadzona w poziomie. Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. Linia wyposażona w układ przedmuchiwania. Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.13. | Działko wodno-pianowe DWP 16/24/32 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający ręczny lub rozwiązanie równoważne. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane z przedziału autopompy. Działko wykonane ze materiałów nierdzewnych | spełnia / nie spełnia * |
| 5.14. | Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy: - min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu, - min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu, System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich oraz bocznych i tylnych. Sterowanie z kabiny kierowcy. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.15. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - panel sterujący , zgodny z normą IP67 zawierający m.in.: - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, - miernik prędkości obrotowej wirnika autopompy, - wskaźnik ciśnienia tłoczenia, - wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki, załączonej przystawki, rezerwy paliwa, - otwarcie zaworu głównego, - sterowanie automatyką zaworu hydrantowego, - START/STOP silnika, - ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ przystawkę (bez konieczności jej załączania z poziomu kabiny), - obroty minimalne, - regulacja obrotów autopompy, - sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia, - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną, - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr linii napełniania hydrantowego, - sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. System zabezpieczony przed uderzeniami hydraulicznymi, - Przedział pracy autopompy wyposażony w zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. | spełnia / nie spełnia * |
| 5.16. | Pojazd wyposażony w wyjście pneumatyczne z wężem do przedmuchu, umieszczony w jednej ze skrytek z wężem i pistoletem. | spełnia / nie spełnia * |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 6.1. | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 8 t z liną o długości min. 28 m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk, kompozytowa osłona wyciągarki. | spełnia / nie spełnia * |
| 6.2. | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z 2 reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm, zapewniające oświetlenie dalekosiężne. Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie min. 135o i w poziomie 3600. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. Zasilanie reflektorów z instalacji elektrycznej pojazdu, jak i z agregatu prądotwórczego 230 V. Sterowanie masztem za pomocą pilota. | spełnia / nie spełnia * |
| 6.3 | Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia pełnej listy sprzętu do zamontowania na pojeździe, sprzęt o którym mowa stanowi wartość zadania i znajduję się w dokumencie. |  |
| 6.4 | Zabudowa pojazdu wyposażona w mocowania na sprzęt i wyposażenie zgodnie z specyfikacją Zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. | spełnia / nie spełnia * |
| 6.5 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” tj. Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GBA 2,5/40 Edycja II z 30 marca 2015r.”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Montaż sprzętu na koszt Wykonawcy. | spełnia / nie spełnia * |
| 7. | Inne |  |
| 7.1 | Minimalna gwarancja na zabudowę: 60 miesięcy Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące | spełnia / nie spełnia * |
| 7.2 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia. | Adres: ………………… |
| 7.3 | Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych usterek pojazdu i zabudowy stanowiącej cześć zamówienia w czasie do 5 dni roboczych, zgłoszonych mailowo, telefonicznie bądź osobiście. Zamawiający musi być na bieżąco informowany o planowanych działaniach w w/w zakresie. | spełnia / nie spełnia * |
| 7.4 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia. | Adres: ………………… |
| 7.5 | OZNAKOWANIE: - Wykonanie napisów z folii odblaskowej na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy: „Ochotnicza Straż Pożarna Żydowo” + logo używane przez OSP Żydowo. Wzór napisu i logo Zamawiający dostarczy w trakcie realizacji zamówienia, - Oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP, nr operacyjny zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie realizacji. Należy uzgodnić umiejscowienie nr operacyjnych z Zamawiającym. Oznakowanie wykonane z folii odblaskowej, - Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz z zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j. ze zm.). Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym lub żółtym, opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu, – wszystkie oznaczenia winny być odporne na czynniki atmosferyczne. | spełnia / nie spełnia * |
| 7.6 | Pojazd wydany z pełnymi zbiornikami środków gaśniczych oraz płynów eksploatacyjnych. | spełnia / nie spełnia * |
| 7.7 | Przy odbiorze techniczno-jakościowym Wykonawca w swojej siedzibie dokona szkolenia dla max 6 osób przedstawicieli Zamawiającego z użytkowania pojazdu przed jego wprowadzeniem do użytkowania. Koszty związane w delegacją osób na szkolenie (tj. zakwaterowanie, wyżywieniem oraz koszty przejazdu) pokrywa Zamawiający. Po przeprowadzonym szkoleniu Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi dokument potwierdzający odbycie szkolenia. | spełnia / nie spełnia * |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. | spełnia / nie spełnia * |

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje minimalne wymagania dla średniego samochodu pożarniczego. W zakresie wskazanych rozwiązań technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym. Ewentualne nazwy urządzeń lub wyrobów należy traktować jako typ przykładowy, dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym do podanych przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

W  celu  optymalnego rozmieszczenia i  zamontowania sprzętu przez Wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.