# Załącznik nr 1B

# Wyposażenie średniego samochodu ratowniczo gaśniczego OSP w Żydowie

| L.P | Wyposażenie samochodu ratowniczo gaśniczego | Ilość | Producent/model |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wyposażenie indywidualne i środki ochron indywidualnej |  |  |
| 1.1 | # Cztery komplety Aparatów powietrznych składający się z : # Automatu oddechowego, nadciśnieniowego, z reduktorem wysokiego ciśnienia z możliwością przyłączenia 2 aparatu oddechowego, manometrem wysokiego ciśnienia oraz sygnału alarmowego przy rezerwie zapasowej. - Noszak pasy nośne, o możliwej regulacji szerokości pasa, a także wysokości noszenia na naramiennikach(norma 137-2006), przewody a także aparat pierwszego stopnia muszą być osłonięte. - Maska pełnotwarzowa zgodna z normą EN136 - III - Butla kompozytowa, wykonana z tworzyw niepodlegających korozji, o pojemności minimum 6,5l i ciśnieniu roboczym 300 bar Zgodne z normą EN 12245 - Osobisty sygnalizator bezpieczeństwa wyczuwającego brak ruchu i generującego alarm - Aparat i jego elementy muszą posiadać ważne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP - Butla kompozytowa, wykonana z tworzyw niepodlegających korozji, o pojemności minimum 6,5l i ciśnieniu roboczym 300 bar Zgodne z normą EN 12245 | 4 szt. |  |
| 1.2 | Butla kompozytowa: - wykonane z tworzyw niepodlegających korozji, - pojemność minimum 6,5l - ciśnieniu roboczym 300 bar - Zgodne z normą EN 12245 | 4 szt. |  |
| 1.3 | Szelki bezpieczeństwa: - umożliwiające prace na wysokości - posiadające trzypunktowe wpięcia - uprząż umożliwiające szybko i dokładnie dopasować się do sylwetki - spełniające normy EN 361, EN 358, EN 813, - nieprzekraczające wagi 2 kg. - Rozmiar zostanie ustalony po rozstrzygnięciu konkursu | 2 szt. |  |
| 1.4 | Nakładka na spodnie umożliwiająca bezpieczną pracę przy pilarkach łańcuchowych. | 1 szt. |  |
| 1.5 | Kask ochronny: - Wykonany z tworzywa HDPE. - Posiadający regulację obwodu głowy, - osłona twarzy wykonanej z siatki która nie ogranicza widoczności, - nausznikami tłumiącymi hałas, - kask wraz z elementami musi spełniać normy EN397, EN 352-1, EN1731 | 1 szt. |  |
| 1.6 | Spodniobuty - możliwość brodzenia po wodzie i w wodzie - wykonane z tkaniny PCV o gramaturze min 700 g/m2 - Rozmiary zostaną ustalone z dostawcą po terminie rozstrzygnięcia konkursu. | 2 szt. |  |
| 1.7 | Detektor wielogazowy: - pomiar gazów wybuchowych i toksycznych o zakresie pomiarowym EX:0-100% O2:0-25, H2S LC:0-100 ppm, CO 0-2000 ppm, - detektor musi posiadać wymogi klasy ochronnej IP 67, - zestaw musi zawierać ładowarkę samochodową. | 1 szt. |  |
| 1.8 | Pas bojowy - Regulacją obwodu pasa, - wykonany z TAOMY o szerokości min 80mm - wzmocniony skórą z metalowymi klamrami, - wyposażony w zatrzaśnik na lince bezpieczeństwa o długości min.1,5m. | 4 szt. |  |
| 1.9 | Kamera Termowizyjna : - Rozdzielczość 240 x 180vpikseli - Wyświetlacz 4" LCD - kolorowy - Cyfrowa poprawa jakości obrazu [FSX™] FSX™ - innowacyjne ulepszanie obrazu termalnego - Nagrywanie Wideo Tworzenie nieradiometryczne plików wideo w podczerwieni (MPEG-4) - Pole widzenia w stopniach 51° × 38° - Czułość / NETD poniżej 40 mK - Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz - Zoom 2x, zoom cyfrowy - Detektor/ zakres widzenia Niechłodzony mikrobolometer / 7.5–13 µm - Zakres temperatur obiektu od –20 °C do +150 °C ORAZ od 0 °C do +650 °C - Dokładność pomiaru ±4°C lub ±4% wartości odczytu przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C - Automatyczne rozpoznawanie ciepła Tryb rozpoznawania ciepła (najgorętsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw) - Palety koloru Wiele palet, zależne od trybu pracy - Pamięć urządzenia możliwość przechowywania do 200 zdjęć lub plików wideo o łącznej długości 600 minut w 5 minutowych sekwencjach - Ustawienia jednostka pomiarowa temp. (°C / °F) , data i czas, pomiar słupkowy temperatur - Interfejs USB-mini - Rodzaj wtyczki USB MINI-B - Bateria Li-ion - Czas pracy na baterii 4 godziny - Ładowanie Dwukanałowa ładowarka / opcjonalnie ładowarka samochodowa - Temperatura ładowania 0 °C do +45 °C - Czas ładowania do 85% (czas działania do 3h 25min) pojemności - 2h, poziom naładowania wskazany na wyświetlaczu - Zarządzanie zasilaniem Automatyczne uśpienie / wyłączenie urządzenia - Zgodność z normami NFPA 1801 Wibracje, odporność na uderzenia, korozję, przetarcia powierzchni wyświetlacza, odporność na wysoką temperaturę i płomienie, wytrzymałość oznakowania produktu - Temperatura pracy od -20 °C do +85 °C / 260 °C (przez 5 minut) - Temperatura magazynowania od -40 °C do +85 °C - Wodoszczelność IP 67 (IEC 60529) - Odporność na udar 25 g(IEC 60068-2-29) - Odporność na upadek 2m na beton (IEC 60068-2-31) - Kamera dostarczona w oryginalnym opakowaniu, z zapasową baterią i ładowarką stacjonarną a także samochodową. | 1 szt. |  |
| 2 | Pompy pożarnicze |  |  |
| 2.1 | Pompa zanurzeniowa: - Zasilanie -230 V - Moc pompy- 0,40 kW - Wydajność maksymalna- 225 l/min - Wysokość podnoszenia- max 11 m - Maksymalna temperatura tłoczonego medium- 50oC - Waga pompy -max 14 kg - Długość kabla -10 m - Wylot złącze do węża strażackiego -52 mm | 1 szt. |  |
| 3 | Armatura i osprzęt pożarniczy |  |  |
| 3.1 | Wąż tłoczny W75 - widoczny w trudnych warunkach, charakteryzujący się odpornością na warunki atmosferyczne, - wypełniony warstwą wewnętrzną wykonaną z PCV/TPU lub gumy, - zakończony łącznikami aluminiowymi STORZ 75 i uszczelką zapobiegającej przeciekaniu, - wąż o długości minimum 20 m, - średnicy 75 mm - ciśnieniu roboczym max 4,5 MPa. - Kolorystyka zostanie ustalona z dostawcą | 8 szt. |  |
| 3.2 | Wąż tłoczny W52 - widoczny w trudnych warunkach, charakteryzujący się odpornością na warunki atmosferyczne, - wypełniony warstwą wewnętrzną wykonaną z PCV/TPU lub gumy, - zakończony łącznikami aluminiowymi STORZ 52 i uszczelką zapobiegającej przeciekaniu, - wąż o długości minimum 20 m, - średnicy 52mm - ciśnieniu roboczym max 4,5 MPa. - Kolorystyka zostanie ustalona z dostawcą | 10 szt. |  |
| 3.3 | Wąż tłoczny W110 - widoczny w trudnych warunkach, - charakteryzujący się odpornością na warunki atmosferyczne, - wypełniony warstwą wewnętrzną wykonaną z PCV/TPU lub gumy, - z łącznikami aluminiowymi STORZ 110 i uszczelką zapobiegającej przeciekaniu, - wąż o długości minimum 20 m, - średnica 110mm - ciśnieniu roboczym max 4,5 MPa. - Kolorystyka zostanie ustalona z dostawcą | 2 szt. |  |
| 3.4 | Wąż ssawny 110/2,5: - elastyczny wąż ssawny o długości 2,5m, - zakończony łącznikami aluminiowymi na każdej ze stronie STORZ 110, - koloru zielonego, - zgodny z EN ISO 14557. | 2 szt |  |
| 3.5 | Przełącznik 110/75 - przełącznik STORZ 110 na STORZ 75 - wykonany z aluminium | 2 szt. |  |
| 3.6 | Przełącznik 75/52 - przełącznik STORZ 75 na STORZ 52 - wykonany z aluminium | 2 szt. |  |
| 3.7 | Przełączniki 52/25 - przełącznik STORZ 52 na STORZ 25 - wykonany z aluminium | 2 szt. |  |
| 3.8 | Rozdzielacz kulowy - potrójne 75/52-75 -52, - możliwość ręcznego zamknięcia zaworu przepływu wody, - wykonany z odlewów aluminiowych, - zakończony wyjściami STORZ wraz z uszczelkami. | 2 szt. |  |
| 3.9 | Smok ssawny: - prosty - STORZ110 - wykonany z aluminium - zakończony siatką zabezpieczającą dostania się dużych zanieczyszczeń | 1 szt. |  |
| 3.10 | Smok ssawny: - pływający - STORZ110 - zakończony siatką zabezpieczającą dostania się dużych zanieczyszczeń | 1 szt. |  |
| 3.11 | Pływak do smoka ssawnego: zapewniający odpowiednią wyporność |  |  |
| 3.12 | Kurtyna wodna: - Przyłącze STORZ 52 - Regulacja wydajności i szerokości strumienia - wykonana z aluminium | 1 szt. |  |
| 3.13 | Prądownica wodna - przyłacze STORZ75, - zawór kulowy - wykonana z aluminium o wydajności min 300l/min przy ciśnieniu 5bar | 1 szt |  |
| 3.14 | Prądownica turbo - przyłącze STORZ52, - wykonana z lekkich stopów metali, - możliwość regulacji prądów przynajmniej w 3 płaszczyznach prąd zwarty, prąd rozproszony i prąd osłaniający(mgłowy), - z regulacją przepływu wody i wydajności od 190l/min do 420l/min, - maksymalnym zasięgu wody przy ciśnieniu 3,5bara 47metrów. | 2 szt |  |
| 3.15 | ## Prądownica pianowa PP2 z zaworem | 1 szt |  |
| 3.16 | ## Prądownica pianowa PP4 z zaworem | 1 szt. |  |
| 3.17 | Stojak hydrantowy - Podwójne wyjściami zakończony STORZ 75 - Stojak musi posiada zawór odcinający - wykonany z metali lekich, - stojak musi być rozkręcany na części pierwsze - stojak mysi posiadać atest higieniczny HK/W//0329/01/2008 wydany przez ZHK | 1 szt |  |
| 3.18 | Klucz do hydrantu podziemnego | 1 szt. |  |
| 3.19 | Klucz do hydrantu naziemnego zgodny z normą PN-53/M-51014 | 1 szt. |  |
| 3.20 | Klucz do nasad 110/75/52 zgodny z normą 53/M-51014 | 4 szt. |  |
| 3.21 | Klucz do ściągania pokryć studzienek | 2 szt. |  |
| 3.22 | Linka asekuracyjna: - linka pleciona - długość 30m - zakończona zatrzaśnikiem o wytrzymałości 15kN | 3 szt. |  |
| 3.23 | Mostek przejazdowy - przystosowany do węży 110/75/52 przeznaczony do ochrony węży przed zgięciem przez koła pojazdów, - zbudowany z belek drewnianych połączonych taśmą | 2 szt. |  |
| 3.24 | Siodełko wężowe: - stabilne metalowe siodełko wężowe - możliwości zabezpieczenia węża W110/W75/W52 | 2 SZT. |  |
| 3.27 | Zbieracz - zbieracz wykonany ze stopów metali, - ze złączami STORZ 2x75/110, - wyposażony w zawór uniemożliwiający cofanie się wody | 1 szt. |  |
| 3.28 | Wysycasz inżektorowy: - Zasilanie: STORZ 52 - Wylot: STORZ 75 | 1 szt. |  |
| 4 | Sprzęt ratowniczy |  |  |
| 4.1 | Hydrauliczne urządzenie ratownicze: Urządzenie musi zapewniać możliwość cięcia, rozpierania i wyważania oraz spełniać poniższe wymagania: - rozwarcie ramion minimum 370 mm, - siła rozpierania minimum 35 kN, - siła ciągnięcia (ściskania) minimum 55 kN, - zdolność cięcia (wydajność cięcia EN) minimum CK, - waga z akumulatorem do maximum 20 kg, - stopień ochrony urządzenia nie gorszy niż IP68, - wyposażony w ostrze o wzmocnionej konstrukcji typu kratownica, - wyposażony w uchylny, obrotowy (360 stopni) iłatwodemontowalny (bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi) uchwyt, - wyposażony w ramiona z demontowalnymi końcówkamiumożliwiającymi docięcie przecinanego materiału, - wyposażony w dodatkowe wymienialne końcówki ramion przeznaczone do wyważania drzwi, - wyposażony w pas naramienny zapewniający większy komfort pracy urządzeniem, z miękką podkładką oraz klamrąszybkozapinającą, - zapewniający możliwość śledzenia parametrów pracy urządzenia w aplikacji – smart, - zapewniający możliwość lokalizacji urządzenia (tzw. GPS) oraz zdalnego zablokowania urządzenia w przypadku kradzieży. Akumulator litowo-jonowy (szt. 2): - pojemność minimum5Ah, - napięcie znamionowe maximum 18V, Ładowarka sieciowa 230 V - szt. 1 | 1 KPL |  |
| 4.2 | Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych: - Szlifierka akumulatorowa - Napięcie (V): 18 - Pojemność akumulatora 5Ah - Typ akumulatora:Li-ion - Funkcja blokady: Tak - Funkcja wolnego startu: Tak - Gwint wrzeciona: M14 - Hamulec: Nie - Maks. głębokość cięcia (mm): 33 - Ochrona przed odrzutem: Tak - Prędkość bez obciążenia (obr/min): 8500 - Średnica tarczy (mm): 125 - Typ włącznika: Włącznik suwakowy (z funkcją blokady) - Wiertarko-wkrętarka udarowa - Prędkość bez obciążenia [obr¦min]: 0 - 2100 - Maks. moment obrotowy [Nm]: 158 - Napięcie [V]: 18 - Pojemność akumulatora 5Ah - Typ akumulatora: Li-ion - Maks. częstotliwość udaru [ud.¦min]: 0 - 33,000 - Opakowanie: Walizka - Wyposażenie standardowe: Zaczep do paska, uchwyt boczny - Max waga z akumulatorem [kg]: 2.2 - Maks. zdolność wiercenia w stali [mm]: 16 - Maks. zdolność wiercenia w drewnie [mm]: 89 - Uchwyt [mm]: 13 - Młot udarowy obrotowy - Prędkość bez obciążenia [obr¦min]: 0 - 1330 - Napięcie [V]: 18 - Pojemność akumulatora 5Ah - Typ akumulatora: Li-ion - Maks. częstotliwość udaru [ud.¦min]: 0 - 4800 - Opakowanie: Walizka - Wyposażenie standardowe: Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości - Waga z akumulatorem max [kg]: 4.3 - Waga [kg]: 3.2 - Maks. zdolność wiercenia w stali [mm]: 13 - Maks. zdolność wiercenia w drewnie [mm]: 28 - Maks. zdolność wiercenia w betonie [mm]: 26 - Energia udaru [EPTA] [J]: 2.5 - Piła szablasta : - Napięcie [V]: 18 -Pojemność akumulatora 5Ah - Typ akumulatora: Li-ion - Częstotliwość skoków bez obciążenia: 0-3000 skoków/min; - Długość skoku brzeszczota: 32 mm; - Maksymalna głębokość cięcia rur metalowych: 150 mm; - Maksymalna głębokość cięcia w aluminium: 25 mm; - Maksymalna głębokość cięcia w metalach nieżelaznych: 25 mm; - Maksymalna głębokość cięcia w miękkim drewnie: 300 mm; - Maksymalna głębokość cięcia w stali: 20 mm; - Waga z akumulatorem: 3.8 kg - Zapas brzeszczotów w ilości 10 szt. - Szybka ładowarka miltunapięciowa zasilana napięciem 230 V - Do każdego urządzenia osobna bateria Li-ion, o napięciu 18 V oraz mocy 5 Ah - Każde urządzenie wyposażone w osobną walizkę wraz z akcesorami. - Gwarancja producenta powinna wynosić 24 miesiące. | 1 kpl. |  |
| 4.3 | Podpora ratownicza do zabezpieczenia pojazdu: - podpora musi zawierać zwijacz - długość w pozycji transportowej PT-1600 = 1600 mm, PT-1000 = 1000 mm - możliwość regulacji długości w zakresie PT1600 = 800 mm, PT1000 = 400 mm nośność do 1500 kg - stopa ślizgowa przegubowa o kącie pracy 170 stopni - 6 punktów zaczepowych - zintegrowany pas napinający o nośności 5 t i długości 5 m - podpora wykonana z profili stalowych wzmacniana elementami ciętymi laserem - całość cynkowana galwanicznie i częściowo malowana powłokami ochronnymi - zestaw musi zawierać folie/torbę ochronna wykonana z łatwo zmywalnego materiału | 2 szt. |  |
| 4.4 | Zestaw do wywarzania drzwi i cięcia pedałów: - Nożyce do pedałów: - zasilane pompką ręczną - siła cięcia 9t -Rozwarcie ostrzy 45mm - Urządzenie do wywarzania drzwi -zasilane pompką ręczną - max siła rozpierania 114.5kN -skok tłoka 120mm - Pompka ręczna - Zestaw z wężem i walizką | 1 kpl. |  |
| 4.5 | Pilarka do drewna łańcuchowa zasilana akumulatorem: - Długość prowadnicy 40 cm - Napięcie znamionowe 36 V - Ciężar max 4,5 [kg] - Poziom ciśnienia akustycznego 93 dB(A) - Poziom mocy akustycznej 104 dB(A) 3) - Wartość drgań uchwyt lewy/prawy 2,6/2,8 m/s² - Podziałka łańcucha piły. 3’25" - Poziom ochrony IP IPX4 - Pilarka musi zawierać akumulator wraz z ładowarką. | 1 szt. |  |
| 4.6 | Przecinarka akumulatorowa w zestawie z akumulatorami i ładowarką: - Klasa Odporności IPX4 - Przyłącze wody - Średnica tarczy tnącej (mm)300 - Maksymalna głębokość cięcia (mm)110 - Całkowita długość (cm)74 - Zestaw powinien zawierać 4 tarcze do cięcia betonu oraz 4 tarcze do cięcia metali - Zestaw powinien zawierać akumulatory niezbędne do pracy narzędzia - Zestaw powinien zawierać ładowarkę kompatybilną z akumulatorami zasilającymi urządzenia. | 1 szt. |  |
| 4.8 | Siekieromłot/ Topór ciężki strażacki. - Długość:90 Cm - Szerokość 23 cm | 1 szt. |  |
| 4.9 | Bosak dielektryczny: - min 4 m długości - bezpieczna praca poniżej 20000V, - Korpus zgodny z normą IEC 61235 i ICE 60855 | 1 szt. |  |
| 4.10 | Bosak podręczny - metalowy bosak ręczny - długość min 1,0m - na końcu bosaka znajdować się musi hak i grot z drugiej strony stopkę stanowiącą uchwyt do trzymania bosaka | 1 szt. |  |
| 4.11 | Wielofunkcyjne narzędzie Hooligan - wysokości max 91cm, - przystosowane do pracy pod napięciem do 20000 V, - Korpus zgodny z normą IEC 61235 i ICE 60855 | 1 szt. |  |
| 4.12 | Nożyce do cięcia prętów i przewodów - możliwość cięcia prętów do 14mm, - masa nożyc nie może przekroczyć 7kg, - napięcie bezpieczne do 20000 V, - sprzęt musi spełniać wymagania norm PN-80/E-08502, PN-73/E-08502, PN-EN 61243-1:1998 | 1 szt. |  |
| 4.13 | Młot wyburzeniowy - waga 4,5kg, - długość 91 cm - Wykonana z jednolitego stopu | 1 szt. |  |
| 4.14 | Siekiera duża: - długość min 80 cm szerokość - min 15 cm, - wykonana z litego stopu metali - antypoślizgowa rękojeść | 1 szt. |  |
| 4.15 | Siekiera mała: - długość max 45 cm - wykonana z litego stopu metali - antypoślizgowa rękojeść | 1 szt |  |
| 4.16 | Szpadel prosty: - szerokość 18 cm, - długość trzonka min 116 cm, - szpadel musi być wykonany z litego stopu metali - zamkniętą rękojeścią. | 2 szt. |  |
| 4.17 | Widły proste: - ilość zębów min 4, - szerokość 17cm, - długość trzonka min 122 cm, - widły musi być wykonany z litego stopu metali - zamknięta rękojeść. | 2 szt |  |
| 4.18 | Widły wygięte: - ilość zębów min 4, - szerokość 17cm, - długość trzonka min 122 cm - widły z drewnianym trzonkiem - niepełna rękojeść | 2 szt. |  |
| 4.19 | Łopata: - szerokość 23 cm, - długość trzonka min 125 cm, - łopata musi być wykonany z litego stopu metali - zamkniętą rękojeść | 2 szt. |  |
| 4.20 | Szczotka z włosiem sztywnym, - szerokość 80cm, - długość trzonka min 180 cm, - Szczotka musi być wyposażona w trzonek | 2 szt. |  |
| 4.21 | Sanie lodowe/deska lodowa pneumatyczne: O parametrach min - Długość: 4,6 m - Szerokość: 1,3 m - Długość podłogi: 2,5 m - Wyporność: 900 kg - Waga: 25 kg - Wymiary transportowe: - 50cm x 75cm x 40cm - Uchwyty na podłodze: 8 szt. - Zestaw w komplecie z reduktorem do butli powietrza, oraz pagajami | 1 szt |  |
| 5 | Podręczny sprzęt gąśniczy |  |  |
| 5.1 | Gaśnica Proszkowa 6kg, do gaszenia pożarów grupy ABC, masa środka gaśniczego wynosić ,musi 6kg, rodzaj środka gaśniczego proszek gaśniczy ABC, gaśnica musi posiadać świadectwo CNBOP. Gaśnica śniegowa 5kg | 1 szt. |  |
| 5.2 | Gaśnica śniegowa 5kg – do gaszenia pożarów grupy B, masa środka gaśniczego 5kg, środek gaśniczy dwutlenek węgla, gaśnica musi posiadać świadectwo CNBOP | 1 szt. |  |
| 5.3 | Koc gaśniczy wraz z futerałem – przeznaczony do gaszenia rożnej kategorii pożarów, min wymiary 200x300mm, wykonany z tkaniny szklanej, koc musi posiadać świadectwo CNBOP | 1 szt. |  |
| 5.4 | Tłumica – metalowa tłumica teleskopowa z trzonkiem teleskopowym, długość po rozłożeniu min 190 cm/ | 4 szt. |  |
| 5.5 | Sito kominowe – sito wykonane z metalu o wymiarach min 60x60 cm | 1 szt. |  |
| 5.6 | Zestaw kominiarski: - łańcuch oczko 5 mm – 25 m długości - kula 2,5 kg - wycior stalowy kwadratowy o bokach 18x18 cm zakończony oczkiem - wycior stalowy kwadratowy o bokach 15x15 cm zakończony oczkiem - Wycior stalowy gwiazda o średnicy 15 cm zakończony oczkiem - Wycior stalowy gwiazda o średnicy 20 cm zakończony oczkiem - Zestaw musi zawierać metalową skrzynkę do przechowywania | 1 kpl. |  |
| 6 | Sorbenty i neutralizatory |  |  |
| 6.1 | Wiadro min - 10 l plastikowe podpisane „SORBENT” z rękojeścią do przenoszenia wiadra Worek sorbentu 10 kg- sorbent mineralny, granulowany, sypki o uziarnieniu 0,5 – 1,0 mm, | 1 szt. |  |
| 6.2 | Opryskiwacz ręczny 6l: - Opryskiwacz o pojemności 6l. - Opryskiwacz musi posiadać ręczną pompkę - Opryskiwacz musi posiadać pasek z możliwością zawieszenia na barku - Lanca z włókna szklanego – o długości 50 cm - Lanca z regulacją prądu wydalanego z urządzenia - Ciśnienie - 3 bar - Uszczelnienie - FPM - Wygodny lejek – wygodne wlewanie płynów - Zawór bezpieczeństwa – kontrola ciśnienia | 1 szt. |  |
| 6.3 | Wózek do posypywania prostokątny: Wózek z możliwością dolnego rozsypu granulatu napędzany ręcznie, o max szerokości 45 cm, wózek ręczny z pojemnikiem o pojemności min 10 L | 2 szt. |  |
| 6.4 | Koncentrat do neutralizacji płynów eksploatacyjnych/olejów – środek neutralizacji płynów i plam tłustych. | 15l |  |
| 7 | Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności |  |  |
| 7.1 | Przetwornica samochodowa 24/230V min 8000 W - - wersja 24V/230V - moc maksymalna 8000VA, moc ciągła 4000VA - do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów oraz instalacji samochodowych o napięciu stałym 24V - procesorowa kontrola kształtu i napięcia wyjściowego (kształt sinusoidalny) - zaawansowany algorytm miękkiego startu silników indukcyjnych, gwarantujący 100% rozruch silników o mocy odpowiadającej mocy ciągłej przetwornicy - zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe i termiczne - sygnalizacja przed zbyt niskim i wysokim napięciem oraz głębokim rozładowaniem akumulatora - inteligentne płynne sterowanie wbudowanym wentylatorem - aluminiowa obudowa - alarm o zbyt niskim poziomie naładowania akumulatora - gniazdo USB 5V - wysoka sprawność - gwarantowana jakość i bezawaryjność - 3 lata gwarancji producenta. Przetwornica musi zostać zabudowana na zabudowie pojazdy w bezpiecznym miejscy oraz wyprowadzone gniazdo 230V na każdą stronę pojazdu w miejscu niedostępnym przez wodę. | 1 szt |  |
| 7.2 | Przedłużacz elektryczny 3x2.5mm2 - - Typ przedłużacza- Bębnowy - Maks. Prąd -16 A - Napięcie 230 - V a.c. - Częstotliwość - 50 Hz - Uziemienie – Tak - Liczba gniazd – 4 - Pole przekroju przewodu - 3Gx2.5 mm² - Długość - 50 m - Zabezpieczenie przed przegrzaniem – tak - Maks. obciążenie (przewód całkowicie zwinięty) - 1200 W - Maks. obciążenie (przewód całkowicie rozwinięty) - 3600 W | 1szt. |  |
| 7.3 | Przenośny maszt oświetleniowy: - Max. lumens: 6,000 - Moc strumienia świetlnego (Lumen): 6000 / 4000 / 1700 /- - Napięcie (AC) (V): 110 - 240 - Napięcie (DC) (V): 18 - Napięcie (V): 18 - Typ akumulatora: Li-ion - Zakres wysokości do max 2,5m - W zestawie kompatybilnym akumulatorem | 1 szt. |  |
| 7.4 | Latarka EX : - Czas ładowania:- max 4 h - Kąt obrotu-- głowicy:90º - Moc światła.:min 20 l – 2000 l - Odporność na upadki i wstrząsy: upadek z min 2 m - Waga (z bateriami): 301 g - Zasięg światła: do 401 m - Źródło światła: CREE®LED - Żródło zasilania: 3 x baterie AAA alkaline, akumulator Li-Ion 2,6 Ah - Czas pracy: 7 - 27 h zależnie od trybu pracy - Stopień ochrony IP urządzenia: IP 67 - Latarka musi posiadać stojaki do zamontowania w pojeździe. | 4 szt. |  |
| 7.5 | Lampa ostrzegawcza drogowa : - Światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego - Minimum 5 trybów błysków - Zestaw zawierający mini błysk 6 sztuk - Zasilanie 12V - Lampa musi zawierać magnes do przymocowania do metalowych powierzchni - Lampa musi zawierać zintegrowaną ładowarkę sieciową. | 2 szt. |  |
| 7.6 | Taśma ostrzegawcza biało czerwona- taśma do oznaczania terenu miejsca zdarzenia o długości 50 metrów w rolce | 1 szt. |  |
| 7.7 | Pachołek drogowy stały, odblaskowy o wysokości 75cm | 8 szt. |  |
| 7.8 | Tarcza do kierowania ruchem, „lizak” świetlny led, zasilany bateriami, | 2 szt. |  |
| 7.9 | Radiotelefon przenośny cyfrowo analogowy: - VHF: 136-174MHz / UHF: 470-527MHz, 1-5W VHF, 1-4W UHF. - 128 kanałów, MIL STD-810G, IP54. - Wyświetlacz 1.7" kolorowy. - Ładowanie za pośrednictwem złącza USB-C i ładowarki biurkowej CH10A07. - Czas pracy na akumulatorze (Cykl pracy 5/5/90, duża moc nadawcza): - Analogowo: 12 h (1500 mAh), 16 h (2000 mAh) - Cyfrowo: 16 h (1500 mAh), 22 h (2000 mAh) - Waga (z anteną i akumulatorem) 230 g±5% g - Temperatura użytkowania od -30°C do +60°C (Akumulator wymaga minimalnej temperatury roboczej -20°C) - Temperatura przechowywania od -40°C do +85°C - Zapylenie i wnikanie wody IEC60529-IP54 - Radiotelefon w zestawie z ładowarką, oraz stojakiem do zamontowania w samochodzie. | 6 szt |  |
| 8 | Sprzęt ratownictwa medycznego |  |  |
| 8.1 | Zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną dużą i szynami Kramera: - Zestaw PSP R1 w torbie - zgodny z wytycznymi KSRG 06.2021 | 1 kpl. |  |
| 8.2 | Automatyczny defibrylator AED - W pełni automatyczny defibrylator AED - Dwa tryby pracy: dziecięcy i dla dorosłych - Komplet z elektrodami dla dzieci i dorosłych - Defibrylator musi wydawać komendy w języku polskim - Defibrylaor musi być gotowy do pracy(posiadać baterie) | 1 szt. |  |
| 9 | Osprzęt pomocniczy |  |  |
| 9.1 | Środek pianotwórczy 3%, beczka 50kg. | 1 szt. |  |
| 9.2 | Skrzynka narzędziowa z wyposażeniem min 145 el, Zestaw musi zawierać kpl kluczy płaskich, oczkowych, kombinerek, płaskoszczypów,oraz śrubokręty | 1 szt. |  |
| 9.3 | Hol sztywny, długość min 2,5m, udźwig min 30t | 1 szt |  |
| 9.4 | Lina stalowa fi 16mm 10 metrów zakończona szeklami. | 1 szt |  |
| 10. | Ogólne ustalenia: |  |  |
| 10.1 | Sprzęt musi być fabrycznie nowy |  |  |
| 10.2 | Sprzęt musi posiadać dwuletnią gwarancje użytkową |  |  |
| 10.3 | Sprzęt musi posiadać odpowiednie przeglądy do bezpiecznej pracy oraz przeglądy okresowe. |  |  |
| 10.4 | Wymagany sprzęt musi posiadać świadectwo CNBOP z Józefowa |  |  |
| 10.5 | Sprzęt musi zostać zamontowany zgodnie z danymi przekazanymi przez Zamawiającego przekazanego podczas wykonywania zadania. |  |  |
| 10.6 | Wszystkie karty gwarancyjne, oraz dozorów technicznych dostaną dostarczone najpóźniej w dniu odbioru samochodu. |  |  |

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych  parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  
z pozycji    wpisze   słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie   odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )